专业：            年级/班级：             姓名：             学号：

装   订   线   内   不   要   答   题

滁州学院国土信息工程系第二届测绘技能大赛初赛试卷

一、单项选择题（每小题2分，共70分）

1．工程测量是一门测定　     　  的科学。

A．平面位置         B．高程

C．A、B都不是      D．A、B都是

2．水准测量是利用水准仪提供的　     　  来测定两点间高差的。

A．水平面       B．竖直面

C．水平视线     D．铅垂线

3．与右图中竖盘刻划相对应的竖角计算公式为　     　  （其中L为盘左时的读数）

0°

180°

270°

90°

A．90°-L

B．L -90°

C．270°-L

D．L-270

4．两段距离及其中误差为：D1=72.36m±0.025m， D2=50.17m±0.025m ，比较它们的测

距精度为　     　  。

A．D1精度高        B．两者精度相同

C．D2精度高        D．无法比较

5．已知αAB=312°00′54″，SAB=105.22，则△X，△Y分别为　     　  。

A．70.43 ；78.18         B．70.43 ；-78.18

C．–70.43 ；-78.18       D．–70.43 ；78.18

6．在小范围内进行大比例尺地形图测绘时，以　     　  作为投影面。

A．参考椭球面           B．大地水准面

C．圆球面               D．水平面

7．为了放样18m的一段水平距离，其两点高差为0.2m，所用尺子的尺长方程式为：

L=30-0.005+1.20×10-5×30×（t-20℃），若放样时的温度为10℃，则放样时读数应为　 　  。

A．17.9874m    B．18.0063m   C．17.9937m   D．18.0126m

8．设某三角形三个内角中两个角的测角中误差为±4″和±3″，则第三个角的中误差为 　  。

A．±4″B．±3″C．±5″D．±6″

9．已知A点坐标为（X=12345.7m，Y=437.8m），B点坐标为（X=12322.2m，Y=461.3m），则AB边的坐标方位角αAB为　     　  。

A．135°        Ｂ．315°         Ｃ．225°      Ｄ．45°

10．用水准仪进行水准测量时，要求尽量使前后视距相等，是为了　     　  。

A. 消除或减弱水准管轴不垂直于仪器旋转轴误差影响

B. 消除或减弱仪器升沉误差的影响

C. 消除或减弱标尺分划误差的影响

D. 消除或减弱仪器水准管轴不平行于视准轴的误差影响

11．在水平角和竖直角观测时，一般采用正倒镜方法，下面哪个仪器误差不能用正倒镜法消除　     　  。

A. 视准轴不垂直于横轴        B. 竖盘指标差

C. 横轴不水平                D. 竖轴不竖直

12．下面关于高程的说法正确的是　     　  。

A．高程是地面点和水准原点间的高差

B．高程是地面点到大地水准面的铅垂距离

C．高程是地面点到参考椭球面的距离

D．高程是地面点到平均海水面的距离

13．直线AB的坐标方位角为190°18′52″，左角∠ABC的值为80°52′16″，则BC的坐标方位角值为　     　  。

A．191°11′08″      B．91°11′08″

C．271°11′08″      D．1°11′08″

14．已知一导线横坐标增量闭合差为-0.08m，纵坐标增量闭合差为+0.06m，导线全长为392.90m，则该导线的全长相对闭和差为　     　  。

A.1/4911     B.1/6548   C.1/3929   D.1/4000

15. 高程测量中最精密的方法是　     　  。

A. 水准测量　　　　          B. 三角高程测量
　     C. 气压高程测量　　　        D. GPS高程测量

16．水准测量中，后视点A的高程为40.000m，后视读数为1.125m，前视读数为2.571m，则前视点B的高程应为　     　  。

A．43.696m   B。38.554m   C．41.446m  D．36.304m

17.大地水准面是一个处处与重力方向　     　  。

A. 平行的水平面　     B. 平行的连续曲面

C. 垂直的水平面　　   D. 垂直的连续曲面

18．测一正方形的周长，只测一边，其中误差为±0.02m，该正方形周长的中误差为　     　  。

A．±0.08m  B。±0.04m  C。±0.06m  D。±0.02m

19．在野外进行地形测图中，为保证测量质量，地形点的间距选择一般是　     　  。

A．随仪器的精度而定

B．随测绘方法而定

C．随比例尺和地形而定

D．随绘图技巧而定

20．同一张地形图上，等高线平距越大，说明　     　  。

A．等高距越大        B．地面坡度越陡

C．等高距越小        D．地面坡度越缓

21、在角度交会中，在待定点P上对A、B、C三个已知点观测水平角，求P点的坐标的方法称为_________。

A、前方交会     B、侧方交会      C、后方交会        D、任意交会

专业：            年级/班级：             姓名：             学号：

装   订   线   内   不   要   答   题

21、滁州某地的经纬度为东经118°18′22″，北纬32°18′53″，按照高斯投影3°分带法，此地属于第________带。

A、37           B、38        C 、39        D、40

22、下列要素不属于普通地图上的社会人文要素的是________。

A、居民点                      B、河流

C、公路                        D、境界线

23、在等高线地形图上，为了便于查看等高线的高程，规定从0米起算，每隔4条等高线绘一条加粗实线。这样的等高线也称为_________。

A、首曲线     B、助曲线      C、间曲线        D、计曲线

24、下列不属于GIS软件的是_________。

A、MapInfo     B、ArcGIS      C、AutoCAD        D、MapGIS

25、地面点沿        至大地水准面的距离称为正高。

A 、切线      B、铅垂线    C、法线     D、都不是

26、地面点沿        至椭球面的距离称为大地高。

A 、切线      B、铅垂线    C、法线     D、都不是

27.由大地水准面所包围所的地球形体，被称为　     　  。

A. 参考椭球体　　　 B. 大地体　　　 C. 几何球体　　 D. 地球椭球体

28. 从基准方向线北端起，顺时针方向量至某直线的角度是该直线的 　     　  。

A. 磁偏角　　　 B. 子午线收敛角　　 C. 象限角　　D. 方位角

29.水准仪的i角检验是检验　     　  。

A. 十字丝横丝是否垂直仪器竖轴      B. 水准管轴与视准轴在竖直面上是否平行

C. 圆水准器轴是否平行仪器竖轴　　　D. 水准管轴与视准轴在水平面上是否平行

30.某直线坐标方位角为324°25′20″，则其象限角是　     　  。 
　　　A. 144°25′20″　　　　　　 B. 234°25′20″

C. 35°34′40″　　　　　　　D. 215°34′40″

31.以下哪个因素不会削弱GPS定位的精度　     　  。

A. 晴天为了不让太阳直射接收机，将测站点置于树荫下进行观测

B. 测站设在大型蓄水的水库旁边

C. 在SA期间进行GPS导航定位

D. 夜晚进行GPS观测

32. 　     　主要研究整个地球的形状、大小和重力场及其变化，通过建立区域和全球控制网等方法测定地球各种动态的理论和技术的分支学科。 
　　  A. 大地测量学　　 B. 地形测量学　　 C. 摄影测量学　　 D. 工程测量学 
33．在进行竖直角观测时，若瞄准的是与目标在同一水平面的其他点，则所测竖直角的结果与实际上的角值相比　     　  。

A. 增大      B. 减小         C. 不变     D. 不确定

34.目前我国采用的高程系统为　     　  。

A. 1954年北京坐标系　　　　  B. 1956年黄海高程系统 
C. 1980年国家大地测量参考系　      D. 1985年高程基准

35.已知一导线横坐标增量闭合差为-0.08m，纵坐标增量闭合差为+0.06m，导线全长为392.90m，则该导线的全长相对闭和差为　     　  。

A.1/4911        B.1/6548          C.1/3929        D.1/4000

二、多项选择题（每小题3分，共30分）

- 地面上某点，在高斯平面直角坐标系（六度带）的坐标为：x=3430152m，y=20637680m，则该点位于　     　  投影带，中央子午线经度是　     　  。

A 第3带； B 116°；   C 第34带； D 第20带；  E 117°

- 微倾式水准仪应满足如下几何条件　     　  。

A 水准管轴平行于视准轴；  B横轴垂直于仪器竖轴； C水准管轴垂直于仪器竖轴；  D 圆水准器轴平行于仪器竖轴；  E 十字丝横丝应垂直于仪器竖轴

- 在A、B两点之间进行水准测量，得到满足精度要求的往、返测高差为hAB=+0.005m，hBA =-0.009m。已知A点高程HA=417.462m，则　     　  。

A.B的高程为417.460m；           B.B点的高程为417.469m；

C.往、返测高差闭合差为+0.014m;   D.B点的高程为417.467m

E.往、返测高差闭合差为-0.004m。

- 经纬仪对中的基本方法有　     　  。

A  光学对点器对中； B 垂球对中；   C 目估对中；

D 对中杆对中；      E 其它方法对中

- 高差闭合差调整的原则是按　     　  成比例分配。

A  高差大小；       B测站数； C水准路线长度；

D 水准点间的距离；  E 往返测站数总和

- 经纬仪可以测量　     　  。

A 磁方位角；    B 水平角；   C 水平方向值；    D竖直角；     E 象限角

- 水准测量中，使前后视距大致相等，可以消除或削弱　     　  。

A 水准管轴不平行视准轴的误差；    B 地球曲率产生的误差；

C 大气折光产生的误                D阳光照射产生的误差；     E 估读数差

- 确定直线的方向，一般用　     　  来表示。

A  方位角；    B 象限角；   C水平角；    D 竖直角；   E 真子午线方向

- 四等水准测量一测站的作业限差有　     　  。

A  前、后视距差；   B 高差闭合差； C 红、黑面读数差；

D红黑面高差之差；   E视准轴不平行水准管轴的误差

- 测量工作的原则是　     　  。

A 由整体到局部；            B 先测角后量距；

C 在精度上由高级到低级；    D先控制后碎部

E 先进行高程控制测量后进行平面控制测量