附件二：

## 滁州学院“中海达杯”第七届测绘技能大赛

## 比赛实施细则

### 一、比赛项目

1、理论考试

2、四等水准测量

3、数字测图

### 二、技术标准

1、GB12898－91 《国家三、四等水准测量规范》

2、GB50026－2007《工程测量规范》。

3、 凡本细则与国家标准不一致的内容，以本细则为准。

### 三、使用仪器

1、全站仪： 拓普康ES-602G

2、水准仪：苏一光NAL124

3、中海达GPS

### 四、比赛总则要求

1、裁判宣布比赛开始之前，参赛队的仪器必须装箱，脚架收拢落地。

2、裁判宣布比赛开始，同时比赛计时开始，计时精确到分。

3、 比赛过程中，若仪器发生故障，由参赛队报告现场裁判，裁判现场检查确认、并经裁判长认可后可以更换仪器重测。若经检查仪器无故障，检查时间按比赛时间计。凡在测量过程中未报告仪器故障的，比赛结束后不能以仪器故障为由要求重测。

4、比赛可以重测或者返工，但初测、计算、返工的总时间不能超过比赛总时间。重测或者返工时必须四名选手集体到场。

5、比赛结束时，各参赛队必须在仪器装箱、脚架收好，上交成果资料之时，比赛计时才结束。

6、成果一旦提交就不能再要求修改或者重测。

7、规定轮换的测量任务必须轮换。

8、参赛队必须独立完成所有比赛任务，参赛队员在比赛过程中不能以任何方式与外界交换信息。

9、 比赛过程中，选手须严格遵守操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判的监督和警示。选手造成设备故障或损坏，无法继续比赛的，停止该队比赛，不能重赛。并赔偿损坏的仪器。

10、参赛者必须尊重裁判，服从裁判。对裁判有意见应向裁判组反映，不得刁难、攻击裁判。

11、参赛队对裁判的裁决有疑议，可在规定的时间内向大赛裁判组申诉。

### 五、成绩评定

比赛成绩评定主要从参赛队的测量、成果质量和作业速度等方面考虑，采用百分制。其中测量及成果质量成绩60分，按照相应的比赛细则规定计算，作业速度成绩40分，按以下规则：

裁判宣布比赛开始计时，到上交成果计时结束，时间以秒为单位。得分计算方法：

Si=(1−Ti−T1Tn−T1×40%)×40

其中，所有参赛组中最先完成的时间为T1，最晚完成的时间为Tn，各组成绩Si（时间计为Ti）按下列公式计算（取小数点后两位）。

最大时长限制： 导线和水准测量各为2.0小时，凡超过最大时长，终止比赛。

### 第一部分 理论考试

暂定根据各组理论考试成绩选拔前百分之五十参加初赛。

### 第二部分  四等水准测量

水准测量比赛要求参赛队在规定的时间内，按照大赛要求和抽签的出场顺序进行比赛，完成现场抽签得到一个已知点、三个待定点组成的水准路线测量，并计算出待定点的高程。

四名参赛选手必须轮换，四个选手共同完成计算。记录计算均使用赛会发的《四等水准测量记录计算成果》。

一、测量及计算要求

1、比赛时转折点必须使用尺垫。

2、在《四等水准测量记录计算成果》记录表上填写参赛队伍信息，成果资料内部不得填写任何与比赛测量数据无关的任何信息。

3、手簿记录一律使用铅笔填写，记录完整，记录的数字与文字力求清晰，整洁，不得潦草，必须符合记录规定（见本文最末）。

4、测量的任何原始记录不得擦去或涂改，错误的成果（仅限于米、分米读数）与文字应单线正规划去，在其上方写上正确的数字与文字。

5、 因测站观测误差超限，在本站检查发现后可立即重测，重测必须变换仪器高。若迁站后才发现，应从上一个点（起、闭点或者待定点）起重测。

6、测量员、记录员、扶尺员必须轮换，每人观测1测段、记录1测段。手薄内部不得填写任何与观测数据无关的信息。

7、每测站的记录和计算全部完成后方可迁站。

8、比赛结束，参赛队上交成果的同时，应将仪器脚架收好，计时结束。

9、观测采用中丝读数法单程观测，视线长度、前后视距差及其累计差、红黑面（基辅分划）读数差和限差红黑面（基辅分划）所测高差较差要求见表1。

表1 水准测量基本技术要求

| 项目 等级 | 视线长度(m) | 前后视较差(m) | 任一测站前后视累积差 (m) | 黑红面读数之差(mm) | 黑红面所测高差较差(mm) | 闭合路线 闭合差(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四等 | ≤100 | ≤5.0 | ≤10.0 | ≤3.0 | ≤5.0 | ≤20L |

注：L为水准路线长度，以km计。

- 观测时前、后视距离必须根据上、下丝读数计算，上、下丝读数应记录在比赛测量手薄中。观测顺序为“后－前－前－后”。

11、水准路线各测段的测站数必须为偶数。

12、记录必须使用比赛委员会发的《四等水准测量比赛成果资料》，记录格式如表2。

表2 水准测量观测记录手薄

| 测站编号 | 点号 | 后 尺 | 上丝 | 前 尺 | 上丝 | 方 向 及 尺 号 | 标尺读数 |  | K+黑 -红 (mm) | 高差 中数 (m) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 下丝 |  | 下丝 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 后视距离 |  | 前视距离 |  |  | 黑 面 | 红 面 |  |  |  |
|  |  | 视距差（m） |  | 累积差（m） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A ¦ 1 | 1587 |  | 0755 |  | 后 视 | 1400 | 6187 | 0 | +0.8325 | 1#标尺的常数K=4687 2#标尺的常数K=4787 |
|  |  | 1213 |  | 0379 |  | 前 视 | 0567 | 5255 | -1 |  |  |
|  |  | 37.4 |  | 37.6 |  | 后-前 | +0833 | +0932 | +1 |  |  |
|  |  | -0.2 |  | -0.2 |  |  |  |  |  |  |  |

注：各测站高差中数取位至0.1mm。

13、路线闭合差按表3-1的限差规定。高程误差配赋计算格式如表3。表中必须写出闭合差和闭合差允许值。计算表可以用橡皮擦，但必须保持整洁，字迹清晰。

表3 水准测量成果计算表

| 点 号 | 路线长度 (km) | 实测高差 (m) | 改正数 (mm) | 改正后高差 (m) | 高程(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0.60 | +1.220 | +2 | +1.222 | 10.500 | 已知点 |
| 1 |  |  |  |  | 11.722 |  |
|  | 2.00 | -1.418 | +8 | -1.410 |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 10.312 |  |
|  | 1.60 | +1.781 | +7 | +1.788 |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 12.100 |  |
|  | 2.05 | -1.608 | +8 | -1.600 |  |  |
| A |  |  |  |  | 10.500 | 已知点 |
| ∑ | 6.25 | -0.025 | +25 |  |  |  |
| 辅助计算：fh＝-25mm v1km=−fhL=+4mm/km |  |  |  |  |  |  |

注：距离取位至0.01km，测段高差、改正数及点之高程取位至1mm。

二、比赛成果质量成绩评定

成绩评定主要从参赛队的作业速度、观测质量和计算成果等方面考虑，采用百分制。其中作业速度40分按总则要求评定。本节主要是观测质量和计算成果。

1、二类成果

二类成果主要有：观测手簿用橡皮、每测段测站数非偶数、测站限差超限、原始记录连环涂改或改动毫米位、水准路线闭合差等，凡是其中之一即为二类成果。

整个比赛的全部测站或者大多数测站的基辅分划（红、黑面）读数差为0，为二类成果。 为了保证公平比赛，凡是手簿内部出现较多与测量数据无关的字体、符号等内容，也应被视为不合格的二类成果。

凡二类成果统一认定为不合格，其成绩或评奖应排在合格成果之后。

2、观测与记录

1）凡是违反观测、记录轮换规定的，经裁判指出立即改正的，扣2分。

2）骑在脚架上观测，违规一次扣1分。

3）测站重测不变换仪器高，违规1次扣2分。

4）测站记录计算未完成就迁站，违规1次扣2分。

5）记录转抄，违规1次扣2分。

- 手簿缺少计算项或计算错误一处扣1分。

7）就字改字或字迹模糊影响识读1处扣2分。

8）观测手簿非单线或不用尺子的随意划改1处扣1分。

9）观测记录划改不注明错误原因1处扣0.5分。

3、计算成果：

1）平差计算15分，计算错误一处扣1分，扣完为止。

2）高程检查（6分）：求得的水准点高程与已知值比较，差值：四等水准测量不得超过±3cm，每超限1个点扣2分。

本细则未尽事宜，由比赛委员会负责解释。

### 第三部分  数字测图

一、测量内容及结果提交

参赛小组在规定时间内（3小时）完成规定测区的地形图测绘。按照1:500 比例尺测图要求，完成外业数据采集和内业编辑成图工作。

外业数据采集使用经检定合格的中海达GPS仪器+南方全站仪，内业编辑成图采用CASS7.0软件，提交数据统一为DWG 格式。

二、成绩评定

比赛评分主要从参赛队的作业速度、精度与图上表示三个方面进行考虑，采用百分制。

（1）作业速度评分（40分）

裁判宣布比赛开始，测量、计时同时开始，到上交数字测图成果数据文件计时结束，时间以秒为单位。

竞赛过程中的评分，要结合所有参赛组中最先完成和最后完成时间来评定各组成绩。

（2）测图精度（30分）

平面精度、高程精度：外业抽检10个点坐标。每超限一处扣2分，扣完为止。

坐标限差为±0.07m，高程限差为±0.1m。数字测图检查表见表1。

（3）图面表示（30分）

①完整性：图上内容取舍合理，主要地物漏测一项扣5分，次要地物漏测一项扣1分，扣完为止。

②符号与注记：图面注记与注记信息使用正确、位置合理，错用一项扣1分，扣完为止。

③整饰：地图整饰满足规范要求，缺少一项扣1分，扣完为止。

④错误及违规（10分）：出现重大错误（如坐标系搞反、坐标发生平移和旋转）直接扣10分，一般性违规（如上交成果格式不符、指导教师违规进场等）扣1至5分，扣完为止。