首届全国大学生GIS技能大赛科目I评分细则

现有一幅标准比例尺的地形图扫描件及其需要采集的矢量数据图层（Shapefile文件格式，矢量图层中数据已采集），但矢量数据图层中存在以下不足，一是某些矢量图层遗漏了部分要素，二是部分矢量图层中要素的几何、属性及所处图层存在一些错误。请查找以上空间数据采集时存在的问题并修正，然后按照国家数字线划图（DLG）数据组织方式进行空间数据建库。

相关信息说明如下：

- 数据空间参考系统为：西安1980－高斯克吕格投影；

- 数据中，J48G024008.jpg为地形图扫描文件，各Shapefile矢量图层均为需要采集的数据图层；

- 国家数字线划图（DLG）数据建库时分为9大类：交通、居民区、必要设施、断崖、植被、水系、界线、等高线、高程点；

具体评分细则：

- 数据空间参考系统选择：西安1980高斯克吕格3度分带中央经线102；数据配准空间参考系统5分，建库空间参考系统5分（10分）

- 地形图扫描件配准。以可以补漏要素为准则，判断地形图配准是否正确（10分）

- 把遗漏的要素尽可能补充完整，每个要素1.5分。（15分）

- “林园与植被”面图层缺失要素1，35，12

- “居民地”缺失要素74，57

- “等级公路、路标”缺失要素4

- “等高线”缺失要素5

- “单线河流”缺失要素7

- “塔”缺失要素1

- “机井”缺失要素20

- 查找出存在错误的要素，并修改正确，每个要素1.5分（15分）

- “河流”要素1部分成单线河

- “林园与植被”要素4几何形态错误

- “等高线”要素1几何形态错误

- “居民地”多余要素365

- “河流”要素1几何形态错误

- “林园与植被”要素3的“MINGCHENG”属性为“幼”，实为“耕地”

- “有堤坝沟渠”要素4几何形态错误，实际为环形

- “等高线”要素38 断裂

- “断崖”要素13 延长

- “电线”要素26 实例化错误（公里网）

- 查找出图层放置错误的要素，并将其放置到正确图层，每个要素1.5分（15分）

- “等高线”要素4放置于“等外公路”图层；

- “林园与植被”要素26放置于“居民区”图层；

- “省级行政区界线”要素1放置于“单线河流”图层；

- “林园与植被”要素23放置于“河流”图层；

- “机井”要素21放置于“高程点”图层；

- “围墙、城墙”要素12放置于“等级公路、路标”图层

- “居民区”要素293放置于“林园与植被”图层；

- “高程点”要素46放置于“塔”图层；

- “河流”要素4放置于“林园与植被”图层

- “变电所及节点”要素9放置于“水井”图层

注：以上要素以OBJECTID为主键

- 按照国家数字线划图（DLG）数据组织方式，建立相关数据库，将要素导入所建空间数据库，并尽可能使得数据库文件占物理磁盘空间最小（15分）

- 正确归类，5分

- 数据正确，5分

- 数据库选择正确File Geodatabase，5分

- 依据原始扫描地形图符号样式，完成指定要素的符号化处理，形成符号化地形图，每个图层1.5分（15分）

- “水井”图层

- “断崖”图层

- “单线铁路”图层

- “林园与植被”图层

- “居民区”图层

- “等高线”图层

- “围墙、城墙”图层

- “等外公路”图层

- “河流”图层

- “涵洞”图层

- 提交文件完整性 5分

首届全国大学生GIS技能大赛科目II评分细则

某一地区引进X型经济作物，该作物的生长环境需要满足一定的地形及气象条件。现有该地区的地形及气象数据，请你根据X型作物的生长条件，为该地区进行X型作物适宜区分析，并制作专题图。同时，梳理上述问题及其解决过程，规划出科学合理的GIS应用系统，进行系统功能及界面设计。

相关信息说明如下：

- 数据中，dem为数字高程模型数据，gully.shp为主沟谷数据；climate.txt为气象观测表数据（包含坐标、温度/℃及降雨/ mm等）。

- dll中，DevComponents.DotNetBar2.DLL为工具控件库，IrisSkin2.DLL为皮肤控件库，titlerectangle.ssk为皮肤文件。

- X型作物生长的条件为：

- 作物喜阳；

- 作物一般生长在该山区主沟谷两侧区域，一般不超过800米；

- 作物生长的年平均温度为9.5-11.5℃；

- 作物生长的年总降雨量为600-720mm。

- 坡向为90～270为阳坡。

- 可根据数字高程模型数据提取出坡向、水系等信息。

具体评分细则：

- 请就以上条件确定此地区适合种植这种作物的范围，并制作专题图。专题图内容要求以地形和水系作为背景，且给出适宜种植面积（投影面积即可）。(70分)

- 提取坡向，并计算符合条件的坡向  5分

- 主沟谷缓冲区  5分

- 温度插值，并计算符合条件的温度区域 5分

- 降雨量插值，并计算符合条件的降雨量区域 5分

- 求交作物适宜区计算 5分

- 山体阴影计算 5分

- 水系提取计算 10分

- 面积计算 10分

- 专题图制作（图名、比例尺、图例、指北针、面积各3分）10分

- 专题图排版（公里网、经纬网、标注、图层内容符号化、版面设计各2分） 10分

- 基于问题的解决方案，进行GIS应用系统的功能及界面设计。系统功能模块原则上不要求代码实现，但地图加载、放大、缩小、漫游、全图等功能要求实现。15分）

- 系统功能设计符合需求 5分

- 界面设计满足系统功能设计，界面优美度 5分

- 地图加载、放大、缩小、漫游、全图功能实现 5分

- 提交文件完整  15分