|  | 75" 智能 TV 产品规格 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  | 说明 |  |  |  |  |
|  |  |  | 屏幕尺寸 | 74.5" 对角 |  |  |  |
|  |  |  | 背光类型 | DLED |  |  |  |
|  |  |  | 屏幕宽高比 | 16 : 9 |  |  |  |
|  |  |  | 固有分辨率 | 3840 x 2160 |  |  |  |
|  |  |  | 显示面积 (Active) H x V | 1647.36 (H)mm x 926.64 (V)mm |  |  |  |
|  |  |  | Pixel Pitch | 0.429(H) x 0.429 (V) |  |  |  |
|  |  |  | 显示色彩 | 1.07B(10bit) colors |  |  |  |
|  |  |  | 对比度 | 1200:1 (Typical) |  |  |  |
|  |  |  | 亮度 | 380cd/㎡ (Typical) |  |  |  |
|  |  |  | 可视角度 | H:178° /V:178° Typ |  |  |  |
|  |  |  | 响应时间 | 8ms typical (G to G) |  |  |  |
|  |  |  | 色温 | 冷色/暖色/标准 |  |  |  |
| 电视功能 |  |  | 电视制式系统 | PAL+DTMB |  |  |  |
|  |  |  | 梳状滤波器 | 3D comb filter |  |  |  |
|  |  |  | 菜单语言 | 简体中文 /英文 |  |  |  |
| USB多媒体格式 |  |  | 图片 | JPEG,BMP,PNG |  |  |  |
|  |  |  | 音乐 | MP3 |  |  |  |
|  |  |  | 视频 | MPEG1/2/4 + AVI+H.265等； |  |  |  |
| 视频连接端口 |  |  | 视频输入 | AV *1 |  |  |  |
|  |  |  | 分量信号 | NA |  |  |  |
|  |  |  | HDMI | HDMI *3 |  |  |  |
|  |  |  | USB | USB *4(USB3为3.0接口) |  |  |  |
|  |  |  | SD卡槽 | NA |  |  |  |
|  |  |  | 网络接口 | RJ45*1 |  |  |  |
|  |  |  | AV输出 | NA |  |  |  |
|  |  |  | 同轴（SPDIF)输出 | RCA*1 |  |  |  |
| PC 输入(选择) |  |  | VGA输入 | NA |  |  |  |
|  |  |  | 建议使用分辨率 | HDMI:3840×2160 |  |  |  |
|  |  |  | 音频输入 | NA |  |  |  |
| 音频输出 |  |  | 喇叭 | 喇叭 (内置): 8W×2 |  |  |  |
|  |  |  | 耳机 | Φ3.5mm mini-jack |  |  |  |
| 其它功能 |  |  | 网络/数字电视等 | 安卓6.0系统,内置WiFi,CPU*4核,GPU*4核,VPU*2核，运行内存2GB,ROM 8GB |  |  |  |
| 电源及功耗能效 |  |  | 输入电压 | AC 100-220V, 50/60Hz |  |  |  |
|  |  |  | 整机功耗 | ≤300W |  |  |  |
|  |  |  | 待机功耗 | ≤0.5W |  |  |  |
|  |  |  | 中国能效等级 | 2级（2.0） |  |  |  |
|  |  |  | 节能认证 | 无 |  |  |  |
| 壁挂孔 |  |  | 孔距mm（水平*垂直）/ 螺纹孔 | 600x200 (螺丝M8*4) |  |  |  |
| 底座功能 |  |  | 旋转/俯仰 | 无 |  |  |  |
| 尺寸 |  |  | 纸箱 ( 宽 *高 * 深) mm | 1862*1154*224 |  |  |  |
|  |  |  | 电视不含底座 (宽 * 高 * 深) mm | 1682*969*85 |  |  |  |
|  |  |  | 电视含底座 (宽 * 高 * 深) mm | 1682*1031*331 |  |  |  |
| 重量 |  |  | 净重 Kg (不带纸箱、附件) | 34.4kg |  |  |  |
|  |  |  | 毛重 Kg (包括纸箱、附件) | 45.7kg |  |  |  |
| 附件 |  |  | 遥控器，遥控器电池,说明书，保修卡,底座*1套，底座螺丝*6 | 都有 |  |  |  |
|  |  |  | 电脑信号线, 电脑音频线 | 无 |  |  |  |
|  |  |  | 壁挂架 | 无 |  |  |  |
|  |  | 70" 4K智能 TV 产品规格 |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目 | 说明 |  |  |  |  |
|  |  |  | 屏幕尺寸 |  | 69.5" 对角 |  |  |
|  |  |  | 背光类型 |  | DLED (直下式LED背光源) |  |  |
|  |  |  | 屏幕宽高比 |  | 16 : 9 |  |  |
|  |  |  | 解析度 |  | 3840 x 2160 |  |  |
|  |  |  | 显示面积 (Active) H x V |  | H:1549.44mm × V:846.72mm |  |  |
|  |  |  | Pixel Pitch |  | 0.4035mm × 0.392mm |  |  |
|  |  |  | 显示色彩 |  | 1.07G colors(RGB 8bit+FRC) |  |  |
|  |  |  | 对比度 |  | 5000:1 (Typical) |  |  |
|  |  |  | 亮度 |  | 350cd / ㎡ |  |  |
|  |  |  | 可视角度 |  | 178°(水平) / 178°(垂直) Typical |  |  |
|  |  |  | 响应时间 |  | 9.5 ms typical (G to G) |  |  |
|  |  |  | 色温 |  | 冷色/暖色/标准 |  |  |
|  |  | 电视功能 | 电视制式系统 |  | PAL-D/K， B/G，I |  |  |
|  |  |  | 梳状滤波器 |  | 3D comb filter |  |  |
|  |  |  | 菜单语言 |  | 简体中文 /英文 |  |  |
|  |  | USB多媒体格式 | 图片 |  | JPEG,BMP,PNG |  |  |
|  |  |  | 音乐 |  | MP3,WMA |  |  |
|  |  |  | 视频 |  | MPEG1/2/4 + MP4+AVI+H.265等； |  |  |
|  |  | 视频连接端口 | 视频输入 |  | AV *1 |  |  |
|  |  |  | 分量信号 |  | NA |  |  |
|  |  |  | HDMI |  | HDMI2.0*3(HDMI3 with ARC) |  |  |
|  |  |  | USB |  | USB2.0 *2 |  |  |
|  |  |  | SD卡槽 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 网络接口 |  | RJ45*1 |  |  |
|  |  |  | Video输出 |  | NA |  |  |
|  |  |  | 同轴（SPDIF)输出 |  | RCA*1 |  |  |
|  |  | PC 输入(选择) | VGA输入 |  | NA |  |  |
|  |  |  | 最高分辨率 |  | 3840 x 2160 |  |  |
|  |  |  | 音频输入 |  | NA |  |  |
|  |  | 音频输出 | 喇叭 |  | 喇叭 (内置): 8W×2 |  |  |
|  |  |  | 耳机 |  | 无 |  |  |
|  |  | 其它功能 | 网络/数字电视等 |  | 安卓5.1操作系统,腾讯视频语音控制,CPU*2核,GPU*5核,VPU*2核，运行内存1GB,ROM 8GB |  |  |
|  |  | 电源及功耗能效 | 输入电压 |  | AC 220V, 50Hz |  |  |
|  |  |  | 整机功耗 |  | ≤200W |  |  |
|  |  |  | 待机功耗 |  | ≤0.5W |  |  |
|  |  |  | 中国能效等级 |  | 2级（2.0） |  |  |
|  |  |  | 节能认证 |  | 有 |  |  |
|  |  | 壁挂孔 | 孔距mm（水平*垂直）/ 螺纹孔 |  | 400×200mm (M8*4) |  |  |
|  |  | 底座功能 | 旋转/俯仰 |  | 无 |  |  |
|  |  | 尺寸 | 纸箱 ( 宽 *高 * 深) mm |  | 1757×1034×185mm |  |  |
|  |  |  | 电视不含底座 (宽 * 高 * 深) mm |  | 1579×893×86mm |  |  |
|  |  |  | 电视含底座 (宽 * 高 * 深) mm |  | 1579×930×308mm |  |  |
|  |  | 重量 | 净重 Kg (不带纸箱、附件) |  | 25.8kg |  |  |
|  |  |  | 毛重 Kg (包括纸箱、附件) |  | 33.2kg |  |  |
|  |  | 附件 | 遥控器，遥控器电池,快速安装指南，保修卡,电源线，底座螺丝*6，壁挂螺丝*4 |  | 都有 |  |  |
|  |  |  | 电脑信号线, 电脑音频线 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 底座 |  | 一体包装 |  |  |